| ICS | 点击此处添加ICS号 |
| --- | --- |
| CCS | 点击此处添加CCS号 |

团体标准

T/XXX XX—XXXX

气瓶充装操作规程

点击此处添加标准名称的英文译名

XXXX - XX - XX发布

XXXX - XX - XX实施

发布

目次

前言	II

1  范围	1

2  规范性引用文件	1

3  术语和定义	1

4  基本要求	1

4.1  安全要求	1

4.2  信息追踪和质量服务	2

5  通用操作规程	2

5.1  充装前检查	2

5.2  充装操作	2

5.3  充装后检查	3

6  压缩气体充装操作规程及要求	3

6.1  车用压缩天然气气瓶充装	3

6.2  氧气瓶充装	4

6.3  氧气瓶集束装置的充装	5

7  焊接绝热气瓶充装操作规程及要求	6

7.1  车用液化天然气用焊接绝热气瓶充装	6

7.2  低温绝热气瓶（液氧）充装	7

8  高（低）压液化气体充装规程及要求	8

8.1  液氯气瓶充装	8

8.2  液化石油气气瓶充装	9

9  溶解乙炔气瓶充装操作规程及要求	10

9.1  充装前检查	10

9.2  充装作业	10

9.3  充装后检查	11

9.4  防火防爆要求	11

参考文献	12

前言

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则  第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由河北省市场监督管理局提出。

本文件由河北省特种设备学会归口。

本文件起草单位：河北省特种设备学会

本文件主要起草人：

气瓶充装操作规程

范围

本文件规定了气瓶充装的基本要求、操作规程和异常情况处置。

本文件适用于介质类别为压缩气体、高（低）压液化气体、低温液化气体、溶解乙炔气体的气瓶（包括无缝气瓶、焊接气瓶、低温绝热气瓶、缠绕气瓶、溶解乙炔气瓶等）充装操作。

规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 7144  气瓶颜色标志

GB/T 13005  气瓶术语

GB/T 13591　溶解乙炔气瓶充装规定

GB/T 14193　液化气体气瓶充装规定

GB/T 14194　压缩气体气瓶充装规定

GB/T 28051　焊接绝热气瓶充装规定

GB/T 28054  钢质无缝气瓶集束装置

GB/T 34528  气瓶集束装置充装规定

TSG 23　气瓶安全技术规程

术语和定义

本文件没有需要界定的术语和定义。

基本要求

安全要求

充装操作人员着装应符合劳动保护、安全防火及防静电要求，如应穿防静电工作服；进入充装间前，应触摸静电接地棒，导除身上的静电。

操作时，要做到轻装轻卸，避免气瓶相互碰撞或与其他坚硬物体碰撞，严禁用抛、滚、滑、摔、碰等方式装卸气瓶。

严禁随地排放液化石油气钢瓶中的残液。

充装作业严禁产生火花，以免引发事故。

采用充装枪充装时，充装接头连接应准确到位，不得漏液。

压缩气体气瓶充装管线与瓶阀的连接型式应为螺纹连接，不应采用夹具。

气瓶充装系统用的指针式压力表，精度等级、量程、表盘直径及校验周期应符合相应标准规定。

待充气体中的杂质含量应符合相应标准的要求，下列气体严禁充装：

氧气中的乙炔、乙烯及氢的总含量达到或超过2%（体积百分数，下同）或易燃性气体的总含量达到或超过4%；

氢气中的氧含量达到或超过0.5%；

其他易燃性气体中的氧含量达到或超过4%。

采用电解法制取氢气、氧气的充装单位，应制定严格的定时测定氢、氧纯度的制度，设置自动测定氢、氧浓度和超标报警的装置，并定期进行手动检测，当氢气中含氧或者氧气中含氢超过0.5%时，不应充装，同时应查明原因并妥善处置。

应严格控制气瓶的充装量，充分考虑充装温度对最高充装压力的影响，压缩气体充装后的压力（换算成20℃时）不得超过气瓶的公称工作压力。

充装氟或者二氟化氧的气瓶，应符合TSG 23的要求。

每班次应检查充装排上的阀门（含安全阀）、压力表、充装气体用的连接卡具以及管道。

操作阀门时，操作人员应站在其侧面，缓慢操作，应注意瓶内有无异常声响、瓶体温度是否正常。

充装过程中，如遇到瓶阀燃烧时，应立即关闭燃烧着的瓶阀及其相连接的充装阀门。对有蔓延趋势的火势，应同时发出“紧急关停压缩机”的信号，打开放空阀，关闭来气总阀。

低温液体汽化后的气瓶充装应遵守以下规定：

充装前，应检查低温液体汽化器气体出口温度、压力控制装置是否处于正常状态；

低温液体泵开启前，应有冷泵过程（冷泵时间参照泵的使用说明书）；

低温液体泵排量与汽化器的换热面积及充装量应匹配，低温液体汽化器不得有严重结冰现象，汽化器气体出口至充装管道温度不得低于-30℃，应使每瓶气的充装时间不得小于30min；

低温液体充装站的操作人员应配备可靠的防冻伤的劳保用品。

信息追踪和质量服务

充装单位所有具备充装功能的加气设备，均应按照气瓶质量安全追溯信息体系建设要求，建立本单位具有自动采集、保存充装记录的信息化平台，并预留和监管部门数据对接的端口，实现与气瓶安全管理系统的有效对接、互联互通。

充装单位办理使用证的气瓶瓶体上应制作充装站标志(涂敷标志和信息化电子标志)。

充装单位对瓶装气体使用者进行安全使用指导，对瓶装气体经销单位或者瓶装气体消费者进行气瓶安全使用培训，有上门定期检查要求的应定期上门检查。

通用操作规程

充装前检查

气瓶充装前检查应由专人负责,逐只进行,检查内容至少应包括：

国产气瓶是否由具有“气瓶制造许可证”的单位生产的。

气瓶外表面的颜色标记是否与所装气体的规定标记相符。

气瓶瓶阀的出口螺纹形式是否与所装气体的规定相符。即可燃气体用的瓶阀，出口螺纹应是逆时针转动的；非可燃性气体用的瓶阀，出口螺纹应是顺时针转动的。

气瓶内有无剩余压力（如无剩余压力，是否经过抽真空或氮气置换合格）。

气瓶外表面有无裂纹、严重腐蚀、明显变形及其他严重外部损伤。

气瓶是否在规定的检验期限内。

气瓶是否超出设计使用年限。

气瓶附件包括安全附件、保护附件和安全仪表是否完好。

气瓶上是否有信息化标识,通过手持终端扫描信息标识，上传气瓶充装相关信息。

检查合格的气瓶放到待充装区，做好充装前检查记录。

充装操作

压缩气体气瓶充装

压缩气体气瓶充装程序如下：

- 打开1#充装排上的阀门和瓶阀， 通知开机。

依次打开低温储罐上的气相阀、液相阀，待低温泵头结霜后开启电机，调整低温液体泵至合适的充装速度。

当1#充装排充装至规定压力时，先切换1#、2#总阀，再关闭1#充气排上各瓶阀，打开放空阀泄压，方可断开充装接头，如此循环，直至充装结束。每排充装起止时间不得少于30min。

气瓶充装完毕，停车前，关闭液相阀，开启泵回流阀待低温泵无负载时依次调低转速直至停止后，关闭电机，切断电源。放空管道余气。

以两排充装排为例，分别为1#充气排和2#充气排。

液化气体气瓶充装

液化气体气瓶充装操作程序如下：

充装人员上岗前先穿戴防静电劳动保护用品；

检查充装衡器接地线是否良好，打开通风设备；

检查充装接头、胶管等是否完好；

液化气体空瓶称重并与钢瓶标记重量对照；

按钢瓶标定重量标定秤位，并打开瓶阀和液相管道阀门；

启动低温液体泵；

达到设定充装量后电子灌装秤切断充装枪，关闭瓶阀和液相管道阀门，对钢瓶进行充装后检查；

关闭室内通风设施及其它电源，检查设备，清理现场。

充装后检查

复核充装量，超装的气瓶退回充装岗位进行处理。

检查瓶阀出气口螺纹及其密封面是否良好。

检查气瓶充装后是否出现变形或泄漏等严重缺陷。

检查瓶体温度是否正常。

检查气瓶的瓶帽、充装标签和警示标签是否完整。

充装合格的气瓶按规定做好充装记录，记录项目及内容应符合GB/T 14193规定。

压缩气体充装操作规程及要求

车用压缩天然气气瓶充装

介质分析和余压检测

余气判别

压缩天然气钢瓶充装前应有一定余压(≥0.1MPa),禁止无压充装。可采用甲烷浓度检测仪检测气体中甲烷浓度。

气体的置换

对新钢瓶或检验后的钢瓶，在充装天然气前应对瓶内的气体进行置换处理，严禁直接充装。置换可采用抽真空法或氮气置换法。抽真空法要求瓶内真空度不低于650mmHg，氮气置换法要求瓶内的氧含量不大于３％，并留有0.1MPa以上的余压。

充装前检查

气瓶检查人员宜在待充装检查区，车辆内乘客应下车在乘客等候区等候。

气瓶检查人员应打开气瓶遮盖物，检查气瓶有无异常现象，应确认气瓶种类与待充装介质一致。

车牌号、气瓶编号与使用登记证不一致的车用气瓶严禁充装。

充装作业

加气前准备

加气作业区内无火种，无闲杂人员。

加气机的管线、阀门及加气枪等无泄漏、变形，各种仪表和显示盘完好、准确。

检查人员确认车内无乘客，站在侧面引导车辆进站。

待加气车辆发动机需熄火、拉紧手刹，关掉车内所有用电设施（夜间应关闭车灯），车辆驾驶员下车且在加气作业区外等候。

车轮前后放置车档或采取其他措施，确保加气枪与加气车辆分离前不能自行移动。

识读加气车辆牌照设施完好，识别设施、加气机、车用气瓶管理系统平台传输畅通。

充装作业中，充装人员不得擅自离开正在加气的车辆，对加气的整个过程进行全程监控。

如果经检查发现加气车存在泄漏等危险因素，严禁向车内加气，加气员应主动提醒客户及时维修，消除故障。

实施加气

加气作业程序如下：

- 识读车辆牌照，核实车辆气瓶信息，开启加气机联动控制阀；

从加气机枪盒上取下加气枪，检查加气枪密封圈是否完好；

拔下车载加气嘴密封塞，将加气枪平稳插入加气口，连接紧密可靠；

旋转枪阀的手柄，让其箭头指向“开”的方向；

缓慢打开汽车气瓶管路上的加气阀；

按键盘上的“确认”键开始加气，注意观察车辆是否漏气；

加气机小面板弹出“加气完成”后，缓慢关闭气瓶上的阀门；

将加气枪手柄旋转至 “排空”的方向，排空加气枪内高压气体（排空时，排气阀严禁对人）；

取下加气枪，装上汽车加气嘴密封塞，将加气管盘起放在加气岛上，并将加气枪放回加气机枪盒内。

充装后检查

检查程序如下：

- 检查汽车天然气管路、气瓶及相关附件无泄漏；

检查充装压力不大于20MPa；

检查加气枪是否与加气车辆分离，去除防止加气车辆移动车档；

司机将车身加气盖关好，加气员引导车辆出站。

注意事项

加气作业应注意：

加气作业时加气软管不应交叉或绕过其他设备；

加气作业过程中如遇紧急情况(如车辆异常等)应立即停止作业；

加气作业期间，加气员不应离开现场，严禁无证人员充装操作；

严禁给无“气瓶使用登记证”的气瓶加气；

严禁为车用气瓶以外的任何燃气装置加气；

防车辆移动设施去除前取下加气枪，防止造成拉断加气枪事故；

每天对站内设备、加气机管路、阀门及其附属设施进行检查测漏，保证加气机等设备清洁、整齐、安全；

对于发现的安全隐患及时处理，避免“带病”加气操作；

应按有关规定对燃气报警器、压力表、安全阀等安全附件进行校验，确保在校验有效期内；

车辆首次加气应进行登记备案，要求证件齐全，确认气瓶经氮气置换或者抽真空处理。

氧气瓶充装

充装前检查

检查充装排上的所有充装软管、管路，接头和阀门有无磨损、脱扣、破裂、漏气现象。

检查所有阀门、压力表、安全阀是否完好和安全可靠。

可燃气体检测仪对余气进行检测，确保无可燃气体。

充装操作

充装操作的程序及要求如下。

- 用充装排上的防倒链将氧气瓶固定，连接充装接头与瓶阀，打开瓶阀和气瓶接口的各支阀。

调节低温液体泵转速（流量不大于8m3/h），观察汽化器出口气体温度（温度不低于-30℃）。

开启低温泵，缓慢开启充装排总阀。

缓慢打开一组充装排总阀，从充气开始，充装人员随时观察充装排压力表的变化情况，并检查是否有漏气情况。

气瓶充装压力达到7Mpa以前，检查瓶体温度，气瓶充装压力达到10Mpa时检查充装接头与瓶阀的密封是否良好，监听瓶内有无异常声响，发现异常时应及时妥善处理。

在不同充装温度下气瓶的最高充装压力应符合GB/T14194的规定。

当压力达到充装压力的10%以上时，禁止插入空瓶。

氧气瓶达到充装压力后，缓慢打开另一充装排总阀，缓慢关闭已完成充装的充装排总阀，及时全开待充氧气瓶充装排总阀，然后关闭已充满氧气的瓶阀，缓慢打开放空阀，待管道压力降至0.2MPa以下时，关闭放空阀和各支阀，从充装排上取下气瓶。

对瓶阀与瓶口连接处、安全装置、瓶阀出口等处进行检漏。检查合格后，粘贴气瓶警示标签和充装标签，送到实瓶区，填写充装记录。

氧气瓶集束装置的充装

装置要求

氧气瓶集束装置内的气瓶应符合相应标准的规定，且具有相同的公称工作压力、直径、容积和相同的检验周期，单只气瓶的公称水容积应不大于150 L， 集束装置气瓶的总水容积小于或等于3000 L。用于充装氧气的集束装置，其公称工作压力应不大于20MPa。

充装的气瓶集束装置的型式和型号、技术要求、试验方法及要求、检验规则、标志要求、涂敷要求、储运和安全使用应符合GB/T 28054 和相关标准的规定和要求。

装置检查及处理

氧气瓶集束装置充装前的检查除符合气瓶通用检查项外还应包括：

a) 氧气瓶集束装置上的铭牌应完整、清晰；

b) 氧气瓶集束装置框架以及管路系统，无明显变形、结构件脱离现象；

c) 氧气瓶集束装置中的附件应完好、有效，其中设有压力表和安全阀的应在检验有效期内；

d) 氧气瓶集束装置中的充放气阀、气瓶瓶阀或气瓶连接件，按符合相应的国家标准的规定，其出气口连接型式和尺寸应符合GB/T15383 的要求；

e) 将要充装的气瓶集束装置应是本充装站自有的或者托管的气瓶集束装置；

f) 氧气瓶集束装置中的气瓶外表面颜色标志应符合GB/T7144 的规定，且清晰易认；

g) 充装氧气的气瓶集束装置，其瓶体、瓶阀整个集束装置不得占染油脂或其他可燃物。

充装氧气的气瓶集束装置，如没装设余压保持阀或无余压的气瓶，重复充装前应进行抽真空处理。氧气瓶集束装置抽真空至-50kPa以下。

在检验有效期内的气瓶集束装置，如外观检查发现有重大缺陷，应先送检验机构，按规定进行技术检验与评定，检验合格后方可重新使用。 库存和停用时间超过一个检验周期的气瓶集束装置，启用前应进行检验。

国外进口的氧气瓶集束装置，要求在我国境内充装时，应先由特种设备安全监督管理部门认可和气瓶检验机构检验合格方可充装。

经检查不合格（包括待处理）的气瓶集束装置应与合格气瓶集束装置隔离存放，并作出明显标记，以防止错用。

充装操作

氧气瓶集束装置充装管线与充放气阀的连接型式应为螺纹连接，禁止采用夹具连接充装。

氧气瓶集束装置充装系统用的指针式压力表，精度应不低于1.6级，表盘直径应不小于100㎜。

应对氧气瓶集束装置进行可燃气体检测，有可燃气体的禁止充装。

开启充放气阀和气瓶瓶阀时应缓慢操作，并应注意监听，瓶内应无异常声响。

禁止用扳手等金属器具敲击充放气阀、瓶阀和管道。

充装过程控制同6.2.2。

充装后的检查

        - 氧气瓶集束装置的汇流排、框架、附件应无明显损伤变形、渗漏或其他不正常的现象。

焊接绝热气瓶充装操作规程及要求

车用液化天然气用焊接绝热气瓶充装

充装前检查

充装前检查程序如下：

- 检查人员引导加气车辆进入待充装检查区，驾驶员停车熄火进行充装前检查；

检查《气瓶使用登记证》，车牌号、气瓶编号与使用登记证是否一致；

检查气瓶标志、钢印、颜色标记，确认气瓶为液化天然气用低温绝热瓶；

检查气瓶外观是否存在凹坑、鼓包、磕伤、划伤、裂纹等缺陷；

检查气瓶压力表、安全阀是否正常；

使用便携式可燃气体检测仪，对气瓶、阀门、管路及其他附件进行泄漏检查。

充装作业

作业前准备工作

作业前准备工作：

- 充装作业人员应佩戴防冻手套、面罩；

- 检查确认所有阀门开启状态, 各工艺设施及仪器仪表参数在正常范围内；

确认控制系统、报警系统等处于完好状态, 检查压缩空气系统是否工作正常，有无泄漏点；

运行工负责加气机管路和加气机的预冷；

识读加气车辆牌照设施完好，识别设施、加气机、气瓶管理系统平台传输畅通；

指挥车辆停到指定加气作业区，请司机熄火、拉紧手刹，关闭一切电源, 司机在充装作业区外等候；

在车轮前后放置车挡,车辆前面放置“正在加气”警示牌；

连接好静电接地线；

检查气瓶的增压阀门应处于关闭状态。

充装作业

充装作业程序如下：

- 按下加液机上预冷键对加气机进行预冷，当增益、密度、温度值满足条件后，预冷过程自动完成；

分别对气瓶的插枪座、回气口使用压缩空气枪进行吹扫；

观察气瓶的压力，如果气瓶压力高于0.8MPa，则将回气枪与气瓶回气口连接，打开气瓶回气手动阀门，待压力降低后，关上气瓶回气手动阀门；

将加液枪头与气瓶进液口连接；

按下加液机面板上的加液按钮，开始给气瓶加液；

加气过程中要严密监视显示盘数据和压力的变化，防止出现加液不走字等现象；

达到气瓶充装量后，加液机自动停止加液，进入待机模式；

加液结束后，先拔下加液枪，再拔下回气枪，将加液枪头和回气枪头放置在支撑托架上（注意：卸下枪头后要用气枪吹扫加液枪、回气枪及枪座，防止堵塞）；

使用压缩空气枪吹扫气瓶加液口，盖上气瓶防尘套；

取下静电接地线，盘好放置在加气岛上。

充装后检查

充装后检查程序如下：

- 用便携式可燃气体检测仪检查是否泄漏，检查瓶壁是否结霜；

检查加液枪、回气枪枪头是否卸除，静电接地线是否拆除；

检查车挡是否撤离，车辆前面放置“正在加气”警示牌是否撤离；

检查合格后，指引加气车驶离加气站。

低温绝热气瓶（液氧）充装

充装前检查

充装前检查程序及要求如下：

充装操作人员应穿好防护服，佩戴防冻手套、面罩；

气瓶表面无严重凹陷，无过烧现象或其他严重损伤；

检查气瓶阀门及瓶体是否受到油脂污染；

气瓶阀门无损伤、松动和零件丢失现象，可正常操作；气相口、液相口和放空口的接头尺寸符合充装介质要求；

检查充装排上的充装软管、管路，接头和阀门是否有磨损、脱扣、破裂、漏气现象；

气瓶安全阀压力等级正确、完好无损，排放口无异物堵塞；

气瓶顶部的连接导管、液位计、压力表、调压器等无损坏、松动和零件丢失。

充装作业

充装作业程序如下：

- 用衡器测定其重量，确认液体剩余量；

储罐内的低温液体，通过低温液体泵加压，或直接由管路向气瓶内计量分装（磅秤称重）；

缓慢开启充装阀预冷内胆，待放空阀出现白雾状后，可缓慢关小放空阀，开大进液阀直至全开，由管路向气瓶内计量充装；

充装过程应密切注意流速和压力表变化，严禁超压；

达到规定充装量后关闭阀门，充装管道中残余气体放空；

根据客户要求设定充装量，但不得超过气瓶铭牌规定的最大充装量；

断开充装连接软管，在复检秤上复检充装量。

充装后检查

充装后检查程序如下：

- 将气瓶的增压阀打开，检查增压是否正常。

压力增到0.7MPa时，用检漏液检查增压阀及所有支管接头、液位计连接处是否有泄漏。检漏完成后必须要关闭增压阀。

检查液位指示浮标是否在满刻度位置。

检查警示标签、充装合格标签是否正确。

填写检查记录，不合格气瓶做好标记，及时处理。

立式气瓶的储存、运输和使用，应保证气瓶在直立状态，不应横向滚动、存放和运输。

高（低）压液化气体充装规程及要求

液氯气瓶充装

介质分析和余压检测

液氯气瓶返厂时，应保证气瓶内至少留有0.05MPa压力，即充装单位应要求用气单位严禁将液氯用尽，一般应剩余5kg以上。

充装作业人员卸下瓶帽、微开瓶阀，用氨水检查瓶内是否有余压，同时对瓶内介质进行取样分析。瓶阀有黄绿色刺激性气体出现，并用蘸有氨水的湿布放置于瓶阀出口，若有白烟出现，则可判断瓶内介质为氯。

若对瓶内介质有怀疑，需联系化验员做进一步分析。

充装前检查

充装前检查程序如下：

- 确认所充装气瓶为自有产权气瓶或为托管气瓶；

扫码确认气瓶使用登记情况、检验情况，确认气瓶在检验有效期内，且未超设计使用年限；

填写充装前检查记录。

充装作业

充装作业程序如下：

- 把待充装气瓶放置在磅秤上并卸下瓶帽，两个瓶阀一上一下；

称好皮重（含附件）并记录；

确定毛重（皮重加充装量）并开启充装衡器的超装自动切断功能；

先开抽氯总阀，并按顺序打开分配台上各抽氯阀，使液氯总阀至钢瓶阀、抽氯总阀至钢瓶下阀之间的管道保持负压；

关闭抽氯分配台上的与钢瓶下阀连接的抽氯阀、液氯分配台上的与钢瓶上阀连接的液氯阀，并打开液氯总阀；

充装至设定的重量时，进液阀自动关闭，并同时关闭钢瓶上下阀和液氯分配台的各个液氯阀；

打开抽氯分配台的抽氯阀，抽净对接管内的存氯；

卸下对接管，做好充装记录；

戴上瓶帽，卸下气瓶。

充装后检查

充装后检查程序及要求如下：

- 对气瓶逐只进行复称，误差在±5kg内；

若出现泄漏，则应立即拧紧或用卡具堵漏，如仍不能止漏，应推至碱池或真空房内处理；

确认气瓶有无变形，瓶体温度有无异常，瓶帽、充装标签、警示标签是否完整；

填写充装后检查记录。

异常情况处理

如因误将操作，使液氯充装过量，应从抽氯管倒出至规定充装量；

如充装速度过慢，其原因可能是充装压力低，或分配台有堵塞物。处理办法是提高充装压力，或卸下对接管或分配台用蒸汽吹扫；

充装时瓶体发热，表明瓶内已产生化学反应，应推至碱池或真空房内处理；

如现场有氯气味，说明有泄漏，应立即停止充装，找出泄漏点，并按规定进行处理；

因停电、机械故障或发生事故紧急停车时，应立即切断电源，然后做紧急停车操作处理。待查清原因且排除故障后，方可再次操作。

液化石油气气瓶充装

瓶内残液处理

瓶内残液处理程序如下：

- 充装前钢瓶应逐只进行称重，当瓶内残液达到一定量时，应对该钢瓶进行倒残液处理（GB/T28885-2012《燃气服务导则》7.1.4中关于液化石油气钢瓶内残液量应符合：YSP12型不大于0.15kg；YSP35.5型不大于0.45kg；YSP118型不大于1.5kg）；

将待回收残液的钢瓶角阀与残液回收软管连接牢固，固定在翻转架上，确认连接处无泄露；

打开管道气相阀门及待回收残液的钢瓶角阀，通过气相管线向钢瓶内充入较高压力的液化石油气（由压缩机或液化石油气贮罐中来），充气压力不得超过0.5MPa；

将钢瓶翻转处于倒置状态，同时打开残液管道阀门，钢瓶内的残液排入残液贮罐；

操作翻转架，恢复钢瓶正常位置，关闭角阀，卸下胶管，操作完毕。

充装前检查

气瓶充装前应逐只检查,检查内容至少包括：

检查气瓶上封头是否有产权单位标识；

气瓶上是否有信息化标识或安装智能角阀；

瓶阀是否有自闭功能。

手工充装作业

充装程序

手工充装程序如下：

- 检查充装衡器的静电接地是否良好；

- 检查充装卡具、胶管等是否完好；

- 空瓶称重并与钢瓶标记重量对照，检查瓶内残液是否超标，如需进行残液回收，按残液处理操作规程回收残液；

- 按钢瓶标定的数量设定电子灌装秤，并打开瓶阀和液相管道阀门；

- 将检查合格的空瓶放到电子灌装秤的承重板中央，开启烃泵，充装开始；

- 达到设定充装量后电子灌装秤自动关闭，立即关闭烃泵开关，关闭瓶阀和液相管道阀门，对钢瓶进行充装后检查；

- 关闭室内通风设施及其它电源，检查设备，清理现场。

异常情况处置

气瓶在充装过程中发生泄漏、变形的，立即停止充装，将气瓶转移至安全地带。

充装衡器发生故障，立即停止充装，将气瓶进行复检如气瓶超装，应将气瓶送交残液工序处理。

充装卡具、管路、导管等发生泄漏，立即停止充装，进行检修。

充装过程中，其他秤位发生严重跑、冒、滴、漏时，应立即停止充装，并按照事故预案要求的措施执行。

充装后检查

充装后检查程序如下：

- a)充装后的气瓶应进行充装量复核；

- b)检查气瓶阀门和外观，瓶阀无泄漏，瓶体外观无异常变形。

溶解乙炔气瓶充装操作规程及要求

充装前检查

检查乙炔瓶

操作人员应逐只对乙炔瓶进行检查，乙炔瓶有下列情况之一的，严禁充装：

未安装气瓶电子标签；

易熔合金熔融、流失、损伤的；

首次充装或经拆装、更换瓶阀、易熔合金塞后，未进行置换的；

瓶阀侧接嘴处积有炭黑或焦油等异物的；

对瓶内多孔填料、溶剂的质量有怀疑的；

有其他影响安全使用缺陷的；

不符合5.1.1要求的气瓶。

余压检测

溶解乙炔气瓶内气体严禁用尽，使用后应留有不低于0.05MPa的剩余压力。

溶解乙炔气瓶在余压检查前应在室内静止8h以上。用表盘直径不小于100mm，精度不低于1.6级的压力表测定瓶中的剩余压力。

瓶内剩余乙炔量按GB/T 13591确定。

对无剩余压力或经内部检查后首次充装的乙炔瓶，应进行置换。

补加丙酮

        - 乙炔瓶补加丙酮按GB/T13591进行。

其它检查

检查喷淋冷却水，水量应均匀、稳定喷淋在乙炔气瓶上。

检查瓶壁温度不超过40℃。超温时，必须停止该瓶的充装，移至安全地点检查处理。

检查瓶阀有无堵塞现象，应保持充装顺畅。

充装作业

一般要求

充装过程检查每小时至少1次，瓶阀、卡具等连接处有应无泄漏现象，发现泄漏及时处理。

分次充装时，每次充装后的静置时间不小于8h，并应关闭瓶阀。

因故中断充装的乙炔气瓶需要继续充装时，应保证充装主管道内乙炔气压力大于等于乙炔瓶内压力时，才可开启瓶阀和支管切换阀。

乙炔气瓶的充装压力，任何情况下不得大于2.5MPa。

充装程序

充装程序如下：

- 将检查合格的乙炔瓶在充装排逐个定位，悬挂好气瓶防倾倒措施。将乙炔瓶的瓶阀与充气卡具对正螺杆顶牢，打开乙炔瓶阀，先要关闭充气支管尾部的卸压阀，再逐个打开充气角阀，逐个检查有无漏开阀门和泄漏的气瓶。

开启喷淋冷却水，水量应均匀、稳定喷淋在乙炔气瓶上。

与压缩岗位联系，经压缩干燥后的高压乙炔气，由管道输送到充装排，灌充到乙炔瓶内，进行乙炔气充装，充装管道流速不得高于0.015 m³/(h·L)，即40L的乙炔瓶充装速度不得大于0.6m³/瓶·h。

检查瓶壁温度不超过40℃。超温时，应停止该瓶的充装，移至安全地点检查处理。

检查瓶阀有无堵塞现象，应保持充装顺畅。

充装后检查

充装结束，与压缩机岗位人员联系后，关闭充装管路的切换阀，然后关闭瓶阀，通过乙炔回收系统将充装主管和支管内的乙炔回收到气柜。缓慢关闭瓶阀和管道阀门。

卸下卡具，放至规定位置（防止充气软管打死折）。用肥皂水或其他合适的方法检查瓶阀、易熔塞的密封部位及它们与钢瓶的连接部位的气密性，保证无泄漏。

从充装台上移走气瓶，逐只置于衡器上称重，测定瓶内乙炔充装量。公称容积40L的气瓶充装量（净含量）应在5.0～7.0kg之间。乙炔充装量超过最大乙炔量时，应将乙炔瓶放置在专用回流排上将乙炔瓶内超装的乙炔回收，否则严禁出厂。

乙炔气瓶充装后，应静置8h以上，然后从同一批中抽取10%的气瓶（不少于两只），测定其静置后的压力，静置后的压力应符合规定。发现有一只气瓶超过规定值时，同一批乙炔气瓶应逐只测定。

纯度测定：乙炔的体积分数≥98%，磷化氢、硫化氢试验，硝酸银试纸不变色。

经检验合格的乙炔气瓶，逐只粘贴警示标签和产品合格证。

认真填写充装前检查记录、充装记录和充装后检查记录。

防火防爆要求

防止形成乙炔空气爆炸性混合物。

保持整个工艺系统内乙炔纯度≥98%，才能正常开车充气。首次开车、长期停车以及设备检修后开车，必须进行全系统氮气置换经化验含氧量＜3%，再用乙炔气置换经化验乙炔纯度≥98%。

及时检查和排除系统各部位的乙炔泄漏，室内应设置乙炔检漏报警仪。

充装乙炔气期间，不得更换仪表、阀门等，防止空气窜入系统。

厂房做好通风换气工作，防止乙炔气滞留。

开车、停车、转换充气排架时，要与压缩岗位密切配合，防止系统憋压。

保持设备、管道良好接地，以导除静电，乙炔瓶不得放在绝缘体上充气。

充气过程中保持瓶体温度小于40℃，保持室内有较高的湿度。

严禁各种火源进入生产区，保持消防应急器材完好有效。

使用工具、照明、仪表、设备检修后质量应符合防爆的要求。

保持系统阻火器、止逆阀、安全阀、防爆膜等安全装置处于良好工作状态。

喷淋冷却水应正常使用，为了安全生产的需要无论冬季或压力不高时，都应喷水，严禁超温超压充装。

应急喷淋供水量应符合消防要求并处于良好工作状态，应每周启动检查一次。

严格执行安全操作规程，乙炔瓶必须经充装前检查合格，充装瓶数、流速、压力必须符合工艺要求。

一旦出现事故应迅速采取紧急措施，及时扑救，防止事故扩大。

参考文献

[1]  河北省气瓶充装管理办法(冀市监规〔2022〕4号)

[2]  TSG 07-2019　特种设备生产和充装单位许可规则及第1号修改单

[3]  GB/T 15383-2011  气瓶阀出气口连接型式和尺寸

[4]  GB/T 27550-2011  气瓶充装站安全技术条件

[5]  GB/T28885-2012《燃气服务导则》