| ICS | 点击此处添加ICS号 |
| --- | --- |
| CCS | 点击此处添加CCS号 |

团体标准

T/XXX XXXX—XXXX

叉车司机操作规程

点击此处添加标准名称的英文译名

（本草案完成时间：2023年2月14日）

XXXX - XX - XX发布

XXXX - XX - XX实施

发布

前言

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则  第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由河北省市场监督管理局提出并归口。

本文件起草单位：河北省特种设备技术检查中心、

本文件主要起草人：

叉车司机操作规程

范围

本文件规定了叉车司机操作的基本要求、作业程序和应急处置。

本文件适用于在工厂厂区使用的平衡重式叉车、前移式叉车、侧面式叉车、插腿式叉车、托盘堆垛车和三向堆垛式叉车的司机操作。

本文件不适用于自行式伸缩臂式叉车、无人驾驶叉车以及道路交通、农用车辆的司机操作。

规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

TSG 81-2022  场（厂）内专用机动车辆安全技术规程

TSG Z6001  特种设备作业人员考核规则

GB/T 6104.1-2018  工业车辆  术语和分类  第1部分：工业车辆类型

GB 10827.1-2014  工业车辆  安全要求和验证  第1部分：自行式工业车辆（除无人驾驶车辆、伸缩臂式叉车和载运车）

术语和定义

TSG 81、GB/T 6104.1、GB 10827.1界定的术语和定义适用于本文件。

基本要求

使用单位

使用单位应符合TSG 81-2022中5.1.1要求。

司机

应按照TSG Z6001的要求，取得《特种设备作业人员证》后，方可从事叉车作业活动。

应认真学习并严格遵守叉车使用维护说明书，熟悉车辆性能和操作区域道路情况，掌握维护叉车保养基本知识和技能，认真做好车辆的维护保养工作。

车辆

应符合TSG 81和GB 10827.1要求，按TSG 81要求检验合格；检验不合格的叉车，应尽快进行整改，整改合格后重新申请检验。

未经检验或检验不合格的叉车，不得驾驶、作业。

作业条件

叉车作业时应符合GB 10827.1-2014中4.1.2和4.1.3规定的条件。

场地

当路面有积雪、积冰、积水或其他异物、障碍物时，应在完全清除后，叉车方可工作。

叉车行驶路面应平坦硬实；行驶路线中存在陡坡、长坡、急弯、窄道、深沟等特殊情况时，应设置保护设施、警示标志和限速提示等。

工作区域应有足够的照明。

安全要求

出车前应进行试运行检查，并做好记录，不应带故障出车。

遵守作业场所内的限速规定，不应超速行驶。

应了解叉车和属具的负荷曲线，不应超载。

不应载客运行。

行驶和作业时应根据工作环境穿戴工作服及个人防护用品，佩戴安全带(如果有)，不应穿高跟鞋、拖鞋或赤脚。

叉车转弯、进出库门等应减速行驶。

不应在货叉上站人或利用货叉起升载有人员的装置。

货叉或属具下不应站人或行走。

司机视线不良或者受阻时，应倒车低速行驶或在专人指挥下低速行驶。

行驶和作业时应精力集中，不应饮食、闲谈或手机通话，不应强行通过有危险或潜在危险的路段。

作业时，不应进行检查、维修、紧固、润滑、清洁等工作。

身体过度疲劳、饮酒后或患病有碍操作安全时，不应操作叉车。

带属具叉车空车运行时，应当作有载叉车来操作。

遥控操作叉车应在近车处（＜5m）操作，不应远距离操作遥控器。

不应在坡道上转弯，也不应横跨坡道行驶。

下坡时不应熄火滑行，非特殊情况不应载物行驶中急刹车。

在进行物品的装卸过程中，应用制动器制动叉车。

作业程序及要求

车辆检查

使用前

每日投入使用前，按照使用维护说明和附录A的要求进行日常检查，并填写附录B给出表B.1记录检查情况。

使用中

行驶和作业时检查工作压力、工作温度是否正常。

使用后

行驶和作业后，进行如下检查：

检查车辆外观，检查灯光、喇叭信号是否齐全有效；

检查外泄漏情况并及时更换密封件。

车辆操作

启动

按照使用说明书要求启动叉车。

发动机启动后，进行如下操作：

预热发动机5分钟；

检查发动机运转情况；

检查压缩（或不发火）的声音；

检查排气情况；

确认所有指示灯已熄灭；

发动机完全预热后，全程操纵多路阀操纵杆2-3次，检查门架工作状况。

- 5.2.1.3  电动叉车：手动释放电源总开关，踩下制动踏板，将钥匙开关拨到“ON”位置，操作操纵杆检查门架工作状况。

运行

起步

用左手握着方向盘手柄，右手轻轻搭在方向盘上并做好装卸的准备；

货叉离地面15-20cm，门架后倾到位；

环视叉车周围，检查周围有无行人，按喇叭。

机械传动内燃叉车：踩下离合踏板，操作换挡手柄；松开手制动；踩下油门踏板同时慢慢松开离合踏板，车辆运行。

液力传动叉车：踩下制动踏板，操纵前—后换向杆；松开手制动；松开制动踏板，踏下油门踏板，车辆运行。

电动叉车：踩下电动叉车制动踏板，起动电动机，逐渐踏下油门加速踏板，选择前进或后退档，轻抬制动踏板，车辆运行。

起步应缓慢平稳。叉车在载物起步时，驾驶员应先确认所载货物平稳可靠。

换挡

机械传动内燃叉车操作程序如下：

- 换挡前停下车辆；

踩下离合踏板，拨动换档杆，松开离合踏板后，踩油门踏板。

液力传动叉车操作程序如下：

- 换挡前停下车辆；

拨动换档杆。

- 5.2.2.2.3  电动叉车操作程序如下：

- a)  换挡前停下车辆；

- b)  拨动换挡杆。

减速

机械传动内燃叉车操作程序如下。

- 松开油门踏板，车辆便减速。在变速杆置2 档位置时减速。

松开油门踏板，将离合踏板踩到底，变速杆置于1 档位置，放开离合踏板后，加大油门。

液力传动叉车，稍微松开油门踏板，需要时，踩下制动踏板。

电动叉车，松开加速踏板，踩下制动踏板。

转向

向要转弯的一侧转动方向盘，方向盘要比前轮转向的车略提前一点旋转。

转弯速度为车最大行驶速度的1/3，转弯时，必须打开相应的转向指示灯，并鸣笛。

停车

操作程序如下：

- 减速，踩下制动踏板让车停下来（机械传动内燃叉车离合器踏板也同时踩下）；

换挡手柄置于空挡；

拉上手刹车；

货叉落地，门架最大前倾；

钥匙开关“OFF”位置，关掉发动机，柴油叉车拉出发动机熄火拉杆，取下钥匙保管好。

装载

操作程序如下：

- 驶近货垛。叉车起步后，根据货垛位置，驾驶叉车行驶至货垛前面停稳；

- 垂直门架。叉车停稳后。将变速杆放入空挡，将倾斜操纵杆向前推，使门架复原至垂直位置；

- 调整叉高。向后拉升降操纵杆，提升货叉，使货叉的叉尖对准货下间隙或托盘叉孔；

- 进叉取货。将变速杆挂入前进一挡，叉车向前缓慢行驶，使货叉叉入货下间隙或托盘的叉孔。当叉臂接触货物时，叉车制动;

- 微提货叉。向后拉升降操纵杆，使货叉上升到叉车可以离开运行的高度；

- 后倾门架。向后拉倾斜操纵杆，使门架后仰至极限位置；

- 退出货位。将变速杆挂后倒挡缓解制动，叉车后退到货物可以落下的位置;

- 调整叉高。向前推升降操纵杆，下放货叉至距地面 ２００ ~ ３００ ｍｍ 的高度，向后启动，驶向放货地点。搬运大体积货物有碍视线时，除爬坡外，倒车行驶。

堆垛

操作程序如下：

- 接近货物置放场所时，减速；

车辆停放在货物置放场所正前方；

检查置放场所的情况；

门架前倾至货叉水平，把货叉提升至略高于卸货位置；

前进，将货物置于卸货位置上，然后停下。

确认货物卸货位置的正上方后，货叉慢慢放下，然后确认货物全到位；

进行必要的起升、倾斜操作，后退叉车把货叉从货物中退出。

确认货叉尖已离开货物后，降货叉降至离地15-20cm 位置；

门架后倾到位。

拆垛

操作程序如下：

- 叉车接近取货场所时，减速行驶；

叉车离货物30cm 时停车；

检查货物状况；

门架倾斜至货叉水平，货叉提升至托盘或枕木位置；

确认货叉对准托盘，慢慢进去，货叉尽量插入托盘后停车；

货叉提升离堆垛5-10cm；

环视车辆周围，确认行驶无障碍，慢慢后退；

货叉下落离地15-20cm，门架后倾到位，然后运送到目的地。

车辆存放

日常存放

日常存放时按照如下程序驻车：

- 将叉车停在指定的地方，卸下货物或降下货叉架，用楔块垫住车轮。

把换挡手柄至空挡。

拉上手制动手柄。

关掉发动机，操纵多路阀操纵手柄多次，以释放油缸和管路中的剩余压力。

取下钥匙放在安全处保管。

日常存放时应做好下列保养和检查：

用布和水清洗车上的油和脂；

全面检查车辆的情况，特别检查轮胎是否被损坏，是否嵌入铁钉等异物；

用指定的燃油加注满油箱；

检查液压油、发动机、燃油和冷却液是否泄漏；

加注润滑脂；

检查轮毂螺母、油缸活塞杆的结合面是否松动，活塞杆表面是否有划伤；

检查门架滚动转轮是否平稳；

将起升油缸升至顶端使油缸充满油；

冬季或寒冷环境，长效防冻液无需放掉，若是冷却水则应放尽。当气温低于-15℃时，应拆下蓄电池并搬入室内，以免冻裂。

长期存放

叉车长期停放，需用木块垫住车体与平衡重下部，以减少两个后轮负重。

在5.3.1.2基础上做下列保养和检查：

从叉车上卸下蓄电池，置于干燥阴凉处，每月充电一次；

对外露的部件如活塞杆和可能生锈的轴凃防锈油；

通气塞、空滤器等零件应覆盖以防潮；

车辆每周发动一次。如冷却水放尽了，应加注冷却水。装蓄电池。 除去活塞杆和轴上的防锈油，启动发动并充分预热，前后慢速运行，操作门架起升、下降，前后倾数次；

夏季叉车不宜停在沥青路面。

长期存放后叉车的运行

除去暴露部件的防锈油。

排除发动机曲轴箱的机油、排除机械变速箱(机械式叉车)、驱动桥壳、液力变速箱(液力传动叉车)内的齿轮油或液力传动油，将内部清理干净后加上新油。

清除液压油箱、燃油箱中的异物和水。

卸下发动机气缸盖、气门、摇臂轴，检查每个气门间缝隙是否正常。

加注冷却液至规定刻度。

蓄电池充电、装上叉车并接上蓄电池接线。

仔细进行启动前检查。

预热叉车。

加油和充电

加油

加注燃油前，将叉车熄火，在附近无明火的情况下，进行加注。

加注燃油时，将叉车电源打开，注意观察燃油量的变化，防止燃油加注过多外溢。

加完燃油后，将溢出的多余的燃油用白布擦拭干净，盖紧旋盖。

充电

充电时，先断开叉车工作系统与电池的连接，再将电池与充电机连接，再连接充电机与电源插座，开启充电机。

应急处置

一般要求

叉车司机作业中，无论何人发出紧急停车信号，都应服从停止作业。

如遇到意外，应做到：

紧握方向盘或操作手柄，并抓紧方向盘或操作手柄；

身体靠在叉车倾倒方向的反面；

注意防止损伤头部或胸部，叉车翻车时千万不能跳车。

当遇到下列情况之一时，司机应停止作业，并报告有关人员：

叉车性能不能满足安全作业要求时；

雨、雾、冰、雪、风等气候影响机械司机操作时；

现场交叉作业比较严重，且无法保证安全作业时；

有易损、易燃等危险物品，且无安全措施时；

当作业现场发生事故时。

若在起升货物、上下坡时突然发生故障，轮胎破裂，蓄电池电解液、液压油、制动液泄漏，应立即组织人员抢修，使车辆处于安全状态，并联系检修人员。

处置措施

转移抛锚车辆

将抛锚车辆转移至不妨碍交通的地方。因制动系统、转向系统原因引起的，使用合适的运载车辆运走；其他原因的，使用合适的车辆拖拽，拖拽时，车体外侧拉上绳索。

排险、控险

车辆压住伤者时，立即小心移开车辆，或用千斤顶顶起车辆，将伤者小心移出，再根据伤者的具体情况进行医疗救治。

车辆漏油时，立即疏散无关人员，不应点火源，并根据下列情况，立即采取堵漏措施：

油管折断时，可找一根与油管直径适应的胶皮或塑料管套接，如套接不够紧密，两端再用铁丝捆紧，防止漏油；

油管破裂时，可将破裂处擦干净，涂上肥皂，用布条或胶布缠绕在油管破裂处，并用铁丝捆紧，然后再涂上一层肥皂；

油管接头漏油时，可用棉纱缠绕于油管接头，再将油管螺母与油管接头拧紧；还可将泡泡糖或麦芽糖嚼成糊状，涂在油管螺母座口，待其干凝后起密封作用；

漏油漏水时，可根据砂眼大小，选用相应规格的保险丝，用手锤轻轻将其砸入砂眼内，便可消除漏油、漏水现象。

医疗救护

不宜轻易移动受伤者，保持其呼吸道通畅。

伤者出血时，立即有效止血，包扎伤口。

伤者骨折时，用双手稳定及承托受伤部位，限制骨折处活动并设置软垫，用绷带、夹板或替代品妥善固定伤处。

伤者断指(肢)时，立即用止血带扎紧受伤的手或脚，或用手指压迫受伤的部位止血。伤口用无菌纱布或清洁棉布包扎，将断指(肢)也要用无菌纱布包扎，有条件的与冰块一起放入干净胶袋，并立即送医院进行手术。

伤者呼吸或心跳停止时，立即进行心肺复苏急救。

渗漏检查

手触摸和目测检查发动机、液压管接头、水箱以及驱动系统是否漏油或漏水。

外观检查

作业前后进行外观检查，内容包括但不限于：

检查灯、仪表工作是否正常；

检查各润滑部位是否加足润滑油；

检查轮胎、气压、螺栓是否松动；

检查轮胎是否损坏、轮胎气压是否正常。

燃油量检查

工作前，观察燃油表检查油位。

发动机的机油量检查

先拔出游标尺，擦净尺头后重新插入并拉出，检查油位是否在两刻度线之间。

发动机冷却液量检查

在发动机冷却状态下，观察水箱冷却液位置，若低于‘MIN’补充至‘MAX’ 位置。

液压油箱油位检查

检查液压油箱的油量。液压油量显示应在油尺的上下限位置之间。

制动液量检查与补充

制动液量检查

检查制动液油杯，查看制动液位量是否在刻度范围之内，如液量不足补加，并检查制动管路内是否混入空气。

制动液的更换

更换制动液程序如下。

- 车辆停在指定的维修场所，将叉车停于水平路面，货叉降低到地面，拉紧手刹，发动机熄火。

摘掉放油口上的橡胶防尘帽，将预备的透明软管两端分别装在放油口和废油口收集瓶中，之后用扳手逆时针方向松开放油口螺丝，同时车上的人反复踩动制动踏板。此时刹车油会从放油口喷出，注意制动液储油罐内的液面，随液面下降添加新制动液，待出油清亮后拧紧放油口螺丝。

车上人反复踩刹车踏板到最高点并踩住刹车踏板不要松脚，车下松开放油口螺丝，待刹车油喷净后拧紧并通知车上人松开。以上操作反复数次直到放出的刹车油中无气泡。注意制动液储液罐内的液面，要随液面下降添加新制动液。

电解液液位检查

观察液位是否在电瓶盒上、下液位刻度线之间，如电解液位不在正常范围，加蒸馏水到顶线。

电解液有腐蚀性，若不慎飞溅到皮肤或身体应立即冲洗干净。

电动叉车电源检查

检查内容包括但不限于：

电源接头是否牢固、线路有否裸露；

电源电压是否符合使用要求；

电瓶电液液面是否符合要求。

照明灯、转向灯、倒车灯、倒车蜂鸣器、喇叭检查

检查程序如下：

- 确保钥匙开关在接通位置，灯是亮的；

- 拨动转向灯操纵手柄，检查转向灯是否正常；

换挡杆置 R，倒车灯亮，倒车蜂鸣器响起；

按下喇叭按钮，检查声音是否正常。

手刹车检查

车辆慢速行驶，拉上手刹手柄车辆被制动停止，观察车辆是否发生偏离。

转向

车辆慢速行驶，方向盘分别左右转三圈，观察左右转向力是否大致相同。

座椅调整，安全带检查

向后扳动座椅调节杆，将座椅调整到手、脚舒适的位置，放开座椅调节杆锁紧。

检查安全带是否正常。

操作手柄检查

检查换挡手柄是否松动，换挡时是否平稳。

检查起升手柄、倾斜手柄是否松动，回位是否良好。

遥控装置检查

检查具有遥控功能叉车的操作模式“驾驶室/遥控”，确认遥控器与叉车的一致性，防止错用遥控器

仪表和传感器

检查计时表、水温表、 油温表、变速箱油温传感器和发动机水温传感器，机油压力传感器是否正常。

制动踏板、微动踏板、离合器踏板检查

检查程序如下：.

- 慢速行驶车辆，踩下制动踏板，感觉是否有稳固的阻力，且刹车灯亮；

慢速行驶车辆，踩下微动踏板，车速继续降低，进一步踩下微动踏板叉车将被制动。

轮胎检查和轮胎气压检测

拧下盖帽，检查轮胎是否漏气，用气压表检测轮胎气压，不足时，补充气压至规定值。

目测轮胎接地面和侧面有无破损，轮毂是否变形。

门架检查

操纵起升手柄、倾斜手柄，检查门架起升、下降、前后倾工作是否正常，是否有异常声响。

货叉检查

检查防爆叉车货叉包覆层，包括底面的损伤及磨损情况。

链条张紧度检查

检查程序如下：

- 货叉提高 10cm～15cm，门架垂直；

用拇指按压链条中部，检查左、右链条的张紧度是否一致；

按照使用说明书给出的方法调整张紧度。

排气检查

在通风良好的情况下，运转发动机，观察尾气，对照表A.1，判断发动机工作是否正常。

排气情况表

| 尾气 | 发动机 | 是否正常 |
| --- | --- | --- |
| 无色 | 完全燃烧 | 正常 |
| 黑丝 | 不完全燃烧 | 不正常 |
| 蓝色 | 烧机油 | 不正常 |
| 白色 | 燃烧室进水 | 不正常 |

传动系统检查

检查程序如下：

- 离合器分离彻底，接合平稳，不打滑、无异响。

传动系统是否有异常噪声，变速箱有没有自动脱档、 串档现象。

蓄电池和电线检查

- 连接电线是否有松弛；电池连接器是否破损；电池部件和电子系统是否被污染和侵蚀；电线绝缘是否损坏；电线是否被缠绕。

安全保护与防护装置检查

检查程序如下：

- 检查叉车的警示装置是否完好；

安全带等防护约束装置是否完好；

检查叉车护顶架和挡货架是否配置齐全；

检查顶棚是否完好；

检查防止越程装置和限位器是否有效。

（规范性）
叉车每日检查记录

叉车每日检查记录见表B.1。叉车每日检查记录

| 叉车编号 |  | 检查部门 |  | 检查日期 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目 | 检验基准 |  | 检查结果 | 结论 |
| 1 | 外观 | 全车各部位是否清洁 |  |  |  |
| 2 |  | 货叉/轮胎/升降链条/固定是否正常 |  |  |  |
| 3 |  | 大灯/转向灯/倒车灯蜂鸣器/倒车镜是否完好 |  |  |  |
| 4 |  | 是否有螺丝/固定架等松动 |  |  |  |
| 5 |  | 叉车驾驶员无违章行为及叉车载人行为 |  |  |  |
|  |  | 叉车是否有铭牌、安全警示标志和悬挂车牌 |  |  |  |
| 6 | 水路/油路 | 是否有任何部位漏水、漏油 |  |  |  |
| 7 |  | 工作时温升是否正常 |  |  |  |
| 8 |  | 水位、油位是否符合要求 |  |  |  |
| 9 | 仪器仪表 | 方向盘/手柄等是否正常 |  |  |  |
| 10 |  | 各指示灯、仪表、工作正常且无损坏 |  |  |  |
| 11 |  | 喇叭/倒车峰鸣器是否正常 |  |  |  |
| 12 | 蓄电池和电线 | 连接电线是否有松弛 |  |  |  |
| 13 |  | 电池部件和电子系统是否被污染和侵蚀 |  |  |  |
| 14 |  | 电线绝缘是否损坏 |  |  |  |
| 15 | 动力系统 | 电机及变速箱是否有异常响声 |  |  |  |
| 16 |  | 各滤清器是否齐全，清洁有效 |  |  |  |
| 17 |  | 各马达运转正常无异响 |  |  |  |
| 18 | 传动系统 | 离合器是否分离彻底，接合平稳 |  |  |  |
| 19 |  | 传动系统有无异常噪声，变速箱有无自动脱档、 串档 |  |  |  |
| 20 | 制动系统 | 叉车行车制动和驻车制动是否有效 |  |  |  |
| 21 | 液压系统 | 液压软管是否完好 |  |  |  |
| 22 | 控制系统 | 转向控制是否正常 |  |  |  |
| 23 |  | 刹车系统是否正常 |  |  |  |
| 24 |  | 货叉升降系统是否正常 |  |  |  |
| 25 | 工作装置 | 操纵手柄（杆）操纵是否轻便灵活 |  |  |  |
| 26 |  | 叉车防止货叉意外侧向滑移和脱落的装置是否完好 |  |  |  |
| 27 | 安全保护与防护装置 | 安全带等防护约束装置是否完好 |  |  |  |
| 28 |  | 叉车护顶架和挡货架是否配置齐全 |  |  |  |
| 29 |  | 顶棚是否完好 |  |  |  |
| 30 |  | 检查防止越程装置和限位器是否有效 |  |  |  |
| 存在问题： 检查人： |  |  |  |  |  |

参考文献

[1]  厂内机动车辆技术检验[M].徐格宁、滕裕昌.北京：学苑出版社，2001.9